中山市第二人民医院地下车库道闸采购项目

用户需求书

一、项目基本情况

- 1.项目名称：

中山市第二人民医院地下车库道闸采购项目

- 2.项目地点：中山市第二人民医院

- 3.项目概况：

我院地下车库道闸系统于2015年投入使用，原设计是员工工卡识别进出车辆，2020年在原有的基础上进行系统升级，增加车牌识别功能；当前系统核心问题突出，核心传感器模块、控制芯片老化损耗。主要存在问题：一是车辆统计数据严重失准，无法精准反馈车库实时车位余量，给车位管理、流量分析及监控调度带来极度不便；二是设备反应迟钝，道闸抬升、降落响应延迟明显，易造成车库出入口拥堵，影响上下班车辆出入效率；三是车牌识别不精准，新能源车牌不能识别。

且现在道闸技术比较老旧，维修更换零部件难以从根本上解决问题，已多次请厂家（海康威视）到现场检修，厂家表示该型号设备维修零配件已经停产，系统版本老旧，无升级改造价值，建议更换；为保障车库通行顺畅、提升管理精细化水平，现申请车库道闸系统进行全面更换。

- 4.项目明细清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸一体机 | 含4.3米道闸、500万摄像机识别镜头、补光灯，21.5寸屏 |  | 2台 |  |  | 含4.3米道闸、识别镜头、补光灯，21.5寸屏 |
| 2 | 一体式辅机 | 500万摄像机识别镜头 |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 网络交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源插座 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电脑 | I5处理器、8G内存，1t机械硬盘+256G固态硬盘 |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  | 1项 |  |  |  |
| 7 | 停车管理系统 | 本地化部署 |  | 1套 |  |  |  |
|  |  | 总计： 元 |  |  |  |  |  |

- 项目报价：

- 本项目采用总价承包方式，报价包含设备费、材料费、安装费、调试费、税费等一切费用）。

- 6.成交供应商承担需求书对成交供应商要求的一切事宜及责任。

二、项目服务要求

（一）服务要求

- 1.负责车库旧道闸系统的拆除，放置院方指定地点，交由采购人处置。

- 2.车库新道闸系统安装地点：道闸一体安装在车库入口，智能终端操作平台安装在医院监控室。

- 3.负责新道闸系统的安装、培训和调试，协助采购人完成首次大批量车牌录入。

- 4.供应商应负责收费系统的安装、配置和调试，确保系统正常运行。

（二）质量要求

- 1.采用新型车牌识别系统硬件，开关闸速度更快，开闸速度≤3秒，提高通行效率。

- 2.采用行业主流配置的管理电脑；电脑内存 ；车辆储存容量不得低于2000台。

- 3.采用稳定、先进的停车管理系统软件，支持新能源、港澳车牌，同时识别算法优化，识别准确率提升。

- 4.余位计数功能，优化计数逻辑提高余位计数准确率，技术手段+日常管理结合。

- 5.产品资质：提供设备须为全新原厂合格产品，提供出厂合格证、质检报告及原厂质保证书。

- 6.性能指标：支持-10℃-70℃全天候运行，防尘防水，连续运行寿命≥100万次。

- 7.识别终端：双路识别，车牌识别率≥99%（含新能源车牌、污损车牌）；摄像机500万像素，支持强光抑制及夜间补光功能。

- 8.余位显示屏：工业级21.5寸LED屏，分辨率1920*1080，实时同步系统数据，误差≤±3‰。

- 9.数据安全：系统日志留存≥180天，操作记录可追溯，本地数据每日自动备份至医院指定存储设备。

（三）供应商资质要求

- 1.企业资质：在中山市有固定服务点，具备设备销售与安装相关资质。（提供营业执照服务地址或其他证明材料）

- 2.技术团队：拥有专业的技术团队，具备丰富的设备安装调试经验。

- 3.售后服务：

- 1）质保期从验收合格之日起2年。

- 2）质保期内， 供应商对交付标的质量问题负责免费提供维保服务及更换新的设备（自然灾害、不可抗力、人为损坏、使用不当、自然耗损及消耗品除外）。

- 3）供应商提供24小时售后服务；确保在接到故障报告后2小时内响应，12小时内处理完毕。重大故障（如电机损坏的）提供备用设备，确保48小时内恢复功能。

- 4）提供完善的售后服务体系，确保设备长期稳定运行。

- 5）保修期满，提供终身设备维保服务，若设备硬件损坏，收取成本费用。质保期内免费提供系统功能升级服务。

- 6）保修期限：自验收合格之日起，提供2年质保期。质保期内，如设备出现非人为问题，供应商需免费更换并提供安装调试服务。

- 7）培训服务：供应商需为医院维护人员提供设备操作、日常保养及简单故障排除培训。

三、安装与调试要求

- 1.安装时间：成交供应商需在中标后15个工作日内完成安装、调试及兼容性测试。

- 2.施工规范：施工期内出现道路破损等问题，由成交供应商负责维修。

- 3.调试内容：1、机械部分，闸杠升降限位校准、运行速度调节、平衡弹簧张力适配、齿轮箱润滑与异响排查。2、电气部分：电源电压稳定性检测、控制板信号响应、电机正反转校准、接线端子紧固。3、安全与功能：地感线圈灵敏度调节（防砸车、人）、红外/压力波防砸功能测试、抬杠/落杠延迟设置、故障报警（断电/过载）功能验证。

- 4.安装前需提交设备参数配置方案，现场调试后通过72小时压力测试（模拟高峰期每小时100车次进出），确保系统无卡顿、死机现象。

四、付款方式

1.付款方式：采用银行转账方式一次性支付。

2.付款时间：该项目完成所有设施设备安装、调试、测试并正常使用，为验收合格。验收合格之日起，成交供应商开出项目全额有效发票，采购方自收到成交供应商提供的有效发票之日起30天内以银行转账的方式一次性付清项目款项。

3.成交供应商所提供的发票收款账号、开户银行须与合同中的信息一致，以确保款项的准确支付。